別添１

委託業務及び敷地等の概要

１　業 務 名

新冠町立国民健康保険診療所改築基本設計業務

２　委託期間

委託契約締結の翌日から令和５年（２０２３年）10月31日まで

３　業務内容

新冠町立国民健康保険診療所改築基本設計（建築・機械・電気・外構）及び地盤調査（８カ所　３０ｍ）

４　委託金額

平成３１年国土交通省告示第９８号及び平成２７年国土交通省告示第６７０号に基づく、営繕工事設計業務等積算基準において算出した設計業務委託料の範囲内とする。

５　敷地の概要（改築場所の法令・条件等の整理）

| 施設名称 | 新冠町立国民健康保険診療所 |
| --- | --- |
| 計画地 | 北海道新冠郡新冠町字中央町 地 番; 地 目; 面 積 ㎡; 所有者. 7番地の3; 宅地; 432.25; 新冠町. 7番地の５; 公衆用道路; 116.00; 新冠町. 7番地の6; 宅地; 369.75; 新冠町. 7番地の7; 公衆用道路; 60.00; 新冠町. 5番地の16; 宅地; 170.73; 丸本敏廣 借地 （民間所有）. 5番地の17; 宅地; 1167.12; 丸本敏廣. 5番地の18; 宅地; 719.09; 丸本敏廣. 5番地の19; 宅地; 448.15; 丸本敏廣. 5番地の20; 宅地; 597.96; 丸本敏廣. 5番地の21; 宅地; 493.00; 丸本敏廣. 5番地の22; 宅地; 929.87; 丸本敏廣. 5番地の23; 用悪水路; 805.00; 丸本敏廣. 5番地の24; 用悪水路; 238.00; 丸本敏廣. 5番地の25; 用悪水路; 213.00; 丸本敏廣. |
| 敷地面積 | 6,759㎡ |
| 都市計画区域 | 未指定 |
| 用途地域 | 未指定 |
| 防火地域 | 防火地域については指定なし。建築基準法第22条区域(市街地については、確認申請が必要となります) |
| 建ぺい率 | 指定なし |
| 容積率 | 指定なし |
| 地勢 接道道路幅員 周辺状況 | 敷地周辺は町道に囲まれ、敷地はほぼ平坦な地勢となっている いずれも建築基準法第42条第1項第1号道路 東側 町道 中央２号線W=6.0ｍ を挟み、住宅等が立地している 西側 町道 中央２号線W=6.0ｍ を挟み、保健センターが立地している 南側 町道 中央２号線２号支線W=5.5ｍを挟み、住宅等が立地している 北側 道道滑若新冠停車場線W=15.5ｍを挟み、小学校が立地している |
| 既存建物 | なし（取壊し予定） |
| 道路斜線 | なし |
| 北側斜線 | 適用なし |
| 日影規制 | なし |
| 浸水区域 | 浸水するおそれのある区域 1000年に１回程度の大雨の場合：4.58ｍに該当 津波基準水位 浸水深2.4ｍ未満 |
| 造成工事の必要性 | 特に必要なし |
| 上水 | 公共上水道本管に接続 |
| 下水 | 公共下水道本管に接続 |
| 電力 | キュービクル式高圧受電設備を想定 |
| ガス | プロパンガス |

６　想定建設計画

（１）施設の規模・構造

①延床面積　　約３，３００㎡

②構　　造　　鉄筋コンクリート造、鉄骨造、木造等

③階　　数　　地上３階建以上

④付帯施設　　屋外駐車場、倉庫、緑地、駐輪場、敷地内通路など

⑤建設位置　　建設位置（配置）は、技術提案書の内容や基本設計業務での比較検討にて決定する。

（２）配置予定機能

| 主たる機能 |  | 面積（㎡） | 備 考 |
| --- | --- | --- | --- |
| ① | 診療所 | 3,300 |  |
| ② | 保健センター |  |  |
| 合計 |  | 3,300 |  |

７　添付資料

（１）地番図（現況敷地図）

（２）敷地周辺航空写真

（３）新冠町立国保診療所・保健センター既存図面

（４）新冠町立国保健康保険診療所改築基本構想・基本計画（案）

（５）参考（町ホームページ参照）

・第６次新冠町総合計画

・新冠町公共施設等総合管理計画

・新冠町過疎地域持続的発展市町村計画

・第１期新冠町健康増進・食育推進計画

・第１期新冠町地域福祉計画

・第8期新冠町高齢者保健福祉計画

・新冠町津波ハザードマップ

・新冠町洪水ハザードマップ

・新冠町地域防災計画

・新冠町津波避難計画

・新冠町国民保護計画